Rozmery a technická špecifikácia dverí a okien KD

Rozmery otvorov

šírka okenného                      výška okenného                     počet ks                         riešenie  otvárania

otvoru                                     otvoru                                                                             okien a dverí

____________________________________________________________________________________

Bez otvárania, predelené,

1450 mm                                  3200 mm                                  2                                  v dolnej časti plast

_____________________________________________________________________________________

Otvor s dvoma vchodovými

2950 mm                                    2400 mm                                 1                          dverami, predelené, v dolnej časti

plast, členenie ako pôvodne,

2 x Brano, pevné svetlíky

______________________________________________________________________________________

Otváravé, ventilačka,

3700 mm                                   550 mm                                  1                               2 x pákový mechanizmus

otvárania

______________________________________________________________________________________

Otváravé, ventilačka,

2700 mm                                  550 mm                                  3                             3 x pákový mechanizmus

otvárania, členenie ako pôvodne

______________________________________________________________________________________

Otvor s 1 vchodovými dverami,

2600 mm                                  3200 mm                                1                            predelené, v dolnej časti plast,

členenie ako pôvodne, 1 x Brano,

pevné svetlíky

_______________________________________________________________________________________

Otváravé, ventilačka

2600 mm                                 2300 mm                                3                                          žalúzie,

členenie ako pôvodne

DVERE

Plastové vchodové biele

Minimálne 4 komorový profil na ráme aj na krídle dverí

Minimálna stavebná hĺbka dverí  74 mm

Minimálna šírka profilovej kombinácie dverí  179 mm

Krídla dverí  spojené pomocou aj vnútorných  zvárateľných spojovačov rohov

Pozinkované ocelové alebo hliníkové celoobvodové vystuženie rámov aj krídel dverí

Panty nastaviteľné v 3 D , zamykanie cylindrom, nie dvíhaním kľučky.

Bezpečnostné  minimálne 3 bodové zamykanie,

Kovanie s hákovým alebo obdobným riešením, kde pomocou prevodovky pri zamykaní zámku dverí  bezpečnostný prvok prechádza z krídla do otvoru  v ráme.

Cylindrická  vložka minimálne trieda bezpečnosti 3 , EN1303

Sklá s min. U=1,1 Wmk-1

3 x samozatváracie zariadenie Brano

OKNÁ

Plastové bielej farby, vnútorné, vonkajšie parapety, žalúzie

Minimálne 6 komorový profil, stavebná hĺbka profilov minimálne 74 mm

Sklá s min.  U = 1,1 Wmk-1

Pozinkované oceľové výstuže

5 x pákový mechanizmus na otváranie horných okien

Montážne práce

Spájanie jednotlivých dielov v zostavách musia byť riešené statickými spojovacími dielmi s oceľovou výstužou.

Osadenie okien aj dverí na montážne kotvy bez vŕtania rámov okien a dverí

Minimálna záruka 60 mesiacov na okná dvere, 24 mesiacov na prácu