Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb

DVERE

Minimálne 4 komorový profil na ráme aj na krídle dverí

Minimálna stavebná hĺbka dverí  74 mm

Minimálna šírka profilovej kombinácie dverí  179 mm

Krídla dverí  spojené pomocou aj vnútorných  zvárateľných spojovačov rohov

Pozinkované oceľové alebo hliníkové celoobvodové vystuženie rámov aj krídel dverí

Panty nastaviteľné v 3 D .

Zamykanie cylindrom, nie dvíhaním kľučky.

Bezpečnostné  minimálne 3 bodové zamykanie,

Kovanie s hákovým alebo obdobným riešením, kde pomocou prevodovky pri zamykaní zámku dverí  bezpečnostný prvok prechádza z krídla do otvoru  v ráme.

Cylindrická  vložka minimálne trieda bezpečnosti 3 , EN1303

Sklá s min. U=1,1 Wmk-1

OKNÁ

Minimálne 6 komorový profil

Stavebná hĺbka profilov minimálne 74 mm

Sklá s min.  U = 1,1 Wmk-1

Pozinkované oceľové výstuže

Montážne práce

Spájanie jednotlivých dielov v zostavách musia byť riešené statickými spojovacími dielmi s oceľovou výstužou.

Osadenie okien aj dverí na montážne kotvy bez vŕtania rámov okien a dverí

Minimálna záruka 60 mesiacov